高州市雄溢五金有限公司年产龙虾扣200吨建设项目竣工环保验收监测报告

建设单位：高州市雄溢五金有限公司

编制单位：高州市雄溢五金有限公司

二〇二五年四月

建设单位法人代表:	  叶建洪        （签字）

编制单位法人代表:	  叶建洪         （签字）

项  目  负  责  人:  朱均喜

报  告  编  写  人： 朱均喜

建设单位：高州市雄溢五金有限公司（盖章）

电话：18899896968

传真：/

邮编：525259

地址：高州市金山开发区二区 6 号一楼

建设单位：高州市雄溢五金有限公司（盖章）

电话：18899896968

传真：/

邮编：525259

地址：高州市金山开发区二区 6 号一楼

目 录

1项目概况	1

2验收依据	1

3项目建设情况	2

3.1地理位置及平面布置	2

3.2建设内容	7

3.3主要能源消耗	10

3.4给排水	11

3.5生产工艺	14

3.6项目变动情况	16

4环境保护设施	18

4.1污染物治理/处置设施	18

4.1.1废气	18

4.1.2废水	19

4.1.3噪声	22

4.1.4固（液）体废物	23

4.2其他环境保护设施	26

4.2.1环境管理	26

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	26

5环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定	28

5.1环境影响报告书（表）主要结论与建议	28

5.1.1产业政策符合性分析	28

5.1.2项目选址可行性分析	28

5.1.3环境质量现状结论	28

5.1.4环境影响分析结论	28

5.1.5建议	29

5.1.6综合评价结论	29

5.2审批部门审批决定及环评批复落实情况	30

6验收执行标准	33

6.1废水	33

6.2废气	33

6.3噪声	34

6.4固体废物	34

7验收监测内容	35

7.1废水	35

7.2废气	35

7.3厂界噪声监测	35

8质量保证和质量控制	36

8.1监测分析方法	36

8.2人员资质	36

8.3监测分析过程中的质量保证和质量控制	37

9验收监测结论	39

9.1生产工况	39

9.2环保设施调试运行效果	39

9.2.1废水	39

9.2.1废气	40

9.2.2噪声	42

9.3污染物排放总量核算	43

10验收监测结论	44

10.1环保设施调试运行效果	44

10.1.1废气	44

10.1.2废水	44

10.1.3噪声	45

10.1.4固体废物	45

10.2建议	45

11建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	46

12附件	46

附件1 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	47

附件2 营业执照	48

附件3 环评批复	49

附件4 危废合同	54

附件5 项目工业废水接管证明	62

附件6 现场监测图片及环保设施	63

附件7 监测报告	71

- 1项目概况

高州市雄溢五金有限公司年产龙虾扣200吨建设项目（以下简称“本项目”）位于高州市金山开发区二6号一楼，中心地理位置坐标为：E110°51′2.942″,N21°49′23.825″。项目总占地面积7708.2m²，主要是生产龙虾扣，年生产大概200吨龙虾扣。项目设置冲压区、磨床区、焊接区、切割区、弹簧区、模具加工区、机加工区、打磨区、清洗区、一般固废暂存区、危险废物暂存区、宿舍楼等。项目总投资50万元，其中环保投资为21.6万，占总投资额的43.2%。

2024年8月，高州市雄溢五金有限公司委托广东粤扬环保科技有限公司编制完成了《高州市雄溢五金有限公司年产龙虾扣200吨建设项目环境影响报告表》。该项目于2024年9月2日取得茂名市生态环境局（高州分局）的批复《关于高州市雄溢五金有限公司年产龙虾扣200吨建设项目环境影响报告表的批复》（茂环（高州）审[2024]30号）。

目前，本项目所有建设内容及环保辅助设施等已建设完成，生产状态稳定，已具备验收条件。我司（茂名旭日环保科技有限公司）承担本项目竣工环境保护验收监测工作。我公司根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，环境保护部2017年11月20日）及生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的有关规定，于2025年4月组织有关人员进行了资料核查和现场勘察，查阅了有关环保文件和技术资料，查看了污染物治理及排放设施的落实情况，编写了验收监测方案。根据验收监测方案，我公司委托茂名市广润检测有限公司于2025年4月24日～25日、2025年4月25日～5月1日对本项目排放的废水、废气、噪声及固废进行现场采样监测及检查验证，在此基础上编写了本报告。

- 2验收依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（自2018年10月26日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2020年9月1日起施行）；

（6）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月）；

（7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，环境保护部2017年11月20日）；

（8）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部2018年5月16日）；

（9）茂名市环境保护局《关于印发建设单位自主开展竣工环境保护验收工作指引（试行）的通知》（茂环〔2018〕9号）；

（10）广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）；

（11）广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）；

（12）《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（13）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

（14）《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（生态环境部办公厅，环办环评函（2020）688 号，2020.12.13）

（15）《高州市雄溢五金有限公司年产龙虾扣200吨建设项目环境影响报告表》（2024年8月）；

（16）《关于高州市雄溢五金有限公司年产龙虾扣200吨建设项目环境影响报告表的批复》（茂环（高州）审[2024]30号）。

（17）《关于高州市污水处理厂一期提标改造工程项目环境影响报告表的批复》（高环建字[2019]74号）。

- 3项目建设情况

- 3.1地理位置及平面布置

本项目位于高州市金山开发区二区6号一楼，中心地理位置坐标为：E110°51′2.942″,N21°49′23.835″。

项目东面为立业路，南面为空地，西面为傲新生物科技有限公司，北面为高州市新威皮革制品有限公司。

项目地理位置图见图3-1，项目四至图见图3-2，厂区平面布置图见图3-3、图3-4。

图3-1 地理位置图

图3-2 项目四至图

图3-3 厂区平面总布置图

图3-4 厂区平面布置图

- 3.2建设内容

本项目总占地面积7708.2m²，主要是生产龙虾扣，年生产龙虾扣200吨。项目设置冲压区、磨床区、焊接区、切割区、弹簧区、模具加工区、机加工区、打磨区、清洗区、一般固废暂存区、危险废物暂存区、宿舍楼等。项目总投资50万元，其中环保投资为21.6万，占总投资额的43.2%。本项目劳动定员为60人，其中20位员工在厂区内住宿，项目内不设食堂，全年工作300 天，1班制，每班工作8小时。本项目工程建设内容组成详见表 3.2-1，主要设备见表 3.2-2。

表 3.2-1 本项目主要建设内容组成一览表

| 工程分类 |  |  | 环评报告及批复要求 | 实际建设内容 | 变化情况/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计生产规模 |  |  | 年生产龙虾扣200吨 | 年生产龙虾扣200吨 | 无变化 |
| 投资金额 |  |  | 50万元 | 50万元 | 无变化 |
| 主体工程 | 生产车间 | 厂房 一楼 | 一楼主要设置冲压区、磨床区 | 一楼主要设置冲压区、磨床区 | 本项目租赁 1 栋厂房，其中厂房共 4 层，占地面积 712.63m² 生产车间总建筑面积 2850.52m² |
|  |  | 厂房 二楼 | 二楼主要设置焊接区、切割区、弹簧区、模具加工区、机加工区 | 二楼主要设置焊接区、切割区、弹簧区、模具加工区、机加工区 |  |
|  |  | 厂房 三楼 | 三楼主要设置打磨区、清洗区、办公区 | 三楼主要设置打磨区、清洗区、办公区 |  |
|  |  | 大棚 | 大棚内设置研磨区 | 大棚内设置研磨区 |  |
| 储运工程 | 危废暂存间 |  | 设置有一个30㎡危废暂存间 | 位于厂房1楼，占地面积约30㎡ | 无变化 |
|  | 一般固废暂存间 |  | 设置有一个10㎡固废间 | 位于厂房1楼，占地面积约10㎡ | 无变化 |
|  | 集水池 |  | 厂房1北侧设1个集水池，长（3m）*宽（2.3m）*深（2m） | 厂房1北侧设1个集水池，长（3m）*宽（2.3m）*深（2m） | 无变化 |
| 辅助工程 | 办公室 |  | 办公楼用于企业行政办公，位于厂房3楼，建筑面积为 216m² | 办公楼用于企业行政办公，位于厂房3楼，建筑面积为 216m² | 无变化 |
|  | 宿舍楼 |  | 宿舍楼用于职工住宿，其中宿舍楼1共6层，占地面积为225m²，建筑面积为1350m²；其中宿舍楼2共3层，占地面积为155.7m²，建筑面积为467m² | 宿舍楼用于职工住宿，其中宿舍楼1共6层，占地面积为225m²，建筑面积为1350m²；其中宿舍楼2共3层，占地面积为155.7m²，建筑面积为467m² | 无变化 |
| 公用工程 | 供电 |  | 市政电网供电 | 市政电网供电，无备用发电机 | 无变化 |
|  | 供水 |  | 市政管网供水 | 由当地市政供电部门提供 | 无变化 |
|  | 排水 |  | 本项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水管汇集后，排入周边雨水管道，本项目生活污水经三级化粪池处理后纳管至金山污水处理厂处理，研磨废水、静置清洗废水，水洗废水经管道收集至集水沟后，汇入收集池，经混凝气浮污水处理一体机处理后，污泥经漩杆式压泥机压缩后废水回流至混凝气浮水处理一体机处理与浓水一并纳管至金山污水处理厂处理，执行金山污水处理厂接 收标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准两者较严值 | 本项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水管汇集后，排入周边雨水管道，本项目生活污水经三级化粪池处理后纳管至金山污水处 理厂处理，研磨废水、静置清洗废水，水洗废水经管道收集至集水沟后，汇入收集池，经混凝气浮污水处理一体机处理后，污泥经漩杆式压泥机压缩后废水回流至混凝气浮水处理一体机处理与浓水一并纳管至金山污水处理厂处理，执行金山污水处理厂接收标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准两者较严值 | 无变化 |
| 环保工程 | 废水处理 |  | 本项目生活污水经三级化粪池处理后纳管至金山污水处理厂处理，研磨废水、静置清洗废水，水洗废水经管道收集至集水沟后，汇入收集池，经混凝气浮污水处理一体机处理后，污泥经漩杆式压泥机压缩后废水回流至混凝气浮水处理一体机处理，与浓水一并纳管至金山污水处理厂处理，执行金山污水处理厂接收标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准两者较严值 | 本项目生活污水经三级化粪池处理后纳管至金山污水处理厂处理，研磨废水、静置清洗废水，水洗废水经管道收集至集水沟后，汇入收集池，经混凝气浮污水处理一体机处理后，污泥经漩杆式压泥机压缩后废水回流至混凝气浮水处理一体机处理，与浓水一并纳管至金山污水处理厂处理，执行金山污水处理厂接收标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准两者较严值 | 无变化 |
|  | 废气处理 |  | 项目机加工工序产生的颗粒物、焊接工序产生的焊接烟尘无组织排放，打磨粉尘经收集系统收集后分别经4台水膜除尘器处理后，通过1根23m高排气筒DA001排放 | 项目机加工工序产生的颗粒物、焊接工序产生的焊接烟尘无组织排放，打磨粉尘经收集系统收集后分别经4台水膜除尘器处理后，通过1根23m高排气筒DA001排放 | 无变化 |
|  | 固废处理 |  | 废包装材料、金属边角料及沉降金属碎屑、研磨沉渣、废金刚石、废布轮、打磨沉渣、废石英砂、废活性炭、不合格品、废调和油、废含油抹布和手套经收集后定期交由专业回收公司收集处理；废油桶、废线切割液、废除蜡剂、废除蜡剂桶、废槽液经妥善放置于危险废物暂存区，并委托具有相关危废处置资质的单位定期清运；污泥经妥善放置于危险废物暂存区，按污泥鉴定结果处理；生活垃圾统一由当地环卫部门负责定期清运 | 废包装材料、金属边角料及沉降金属碎屑、研磨沉渣、废金刚石、废布轮、打磨沉渣、废石英砂、废活性炭、不合格品、废调和油、废含油抹布和手套经收集后定期交由专业回收公司收集处理；废油桶、废线切割液、废除蜡剂、废除蜡剂桶、废槽液经妥善放置于危险废物暂存区，并委托具有相关危废处置资质的单位定期清运；污泥经妥善放置于危险废物暂存区，按污泥鉴定结果处理；生活垃圾统一由当地环卫部门负责定期清运 | 无变化 |
|  | 噪声处理 |  | 项目设备优先采用低噪声设备，主要噪声源采用减振、隔声措施，确保厂界噪声达标。 | 项目设备优先采用低噪声设备，主要噪声源采用减振、隔声措施，确保厂界噪声达标。 | 无变化 |

表 3.2-2 本项目主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 环评数量 | 实际数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲床 | 16 吨压力机 | 40台 | 40台 | 无变化 |
|  |  | 20 吨压力机 | 40台 | 40台 |  |
| 2 | 弹簧机 | / | 8台 | 8台 | 无变化 |
| 3 | 斩针机 | / | 4台 | 4台 | 无变化 |
| 4 | 自动攻丝机 | / | 1台 | 1台 | 无变化 |
| 5 | 钻孔机 | / | 4台 | 4台 | 无变化 |
| 6 | 打气机 | / | 1台 | 1台 | 无变化 |
| 7 | 电火花打孔机 | / | 1台 | 1台 | 无变化 |
| 8 | 火花机 | DD703 | 1台 | 1台 | 无变化 |
| 9 | 磨床机 | / | 1台 | 1台 | 无变化 |
| 10 | 溜桶 | 65*65八角桶 | 60台 | 60台 | 无变化 |
| 11 | 自动焊机 | WL-C-2K | 21台 | 21台 | 无变化 |
| 12 | 手动焊机 | / | 9台 | 9台 | 无变化 |
| 13 | 激光焊接机 | / | 2台 | 2台 | 无变化 |
| 14 | 打磨机 | TYPE JDO2-41-4/2 | 16台 | 16台 | 无变化 |
| 15 | 除蜡槽 | 1.5m*0.5m*0.55m | 2台 | 2台 | 无变化 |
|  |  | 0.75m*0.5m*0.55m | 3台 | 3台 |  |
| 16 | 纯水机 | / | 1台 | 1台 | 无变化 |
| 17 | 静置清洗槽 | 0.75m*0.5m*0.55m | 2台 | 2台 | 无变化 |
| 18 | 水洗槽 | 0.75m*0.5m*0.55m | 1台 | 1台 | 无变化 |
| 19 | 电热恒温鼓风 干噪箱 | W1-1204 | 6台 | 6台 | 无变化 |
| 20 | 电火花线割机 | DK350 | 5台 | 5台 | 无变化 |
| 21 | 混凝气浮污水 处理一体机 | / | 1台 | 1台 | 无变化 |
| 22 | 漩杆式压泥机 | / | 1台 | 1台 | 无变化 |
| 23 | 电热恒温鼓风 干噪箱 | W1-1204 | 6台 | 6台 | 无变化 |

- 3.3主要能源消耗

本项目主要原辅材料及燃料的种类和用量见表 3.3-1。

表 3.3-1 项目原辅材料使用量一览表

| 序号 | 主要原辅材料名称 | 年消耗量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢带 | 180 | 吨 | 主要为 304 不锈钢和306 不锈钢 |
| 2 | 弹簧线 | 11 | 吨 | 主要使用于打弹簧 |
| 3 | 304钢线 | 11 | 吨 | 主要使用于斩针 |
| 4 | 金刚石 | 0.1 | 吨 | 主要使用于研磨 |
| 5 | 调和油 | 0.75 | 吨 | 主要使用于设备润滑，本项目调和油不含矿物油 |
| 6 | 线切割液 | 0.6 | 吨 | 本项目线切割液主要用于模具加工，线切割液属于难挥发切割液，不会产生挥发性有机物 |
| 7 | 除蜡剂 | 0.12 | 吨 | 主要用于除蜡能够清洁和去污，有效分散和 溶解蜡层表面的污垢和油脂等杂质 |
| 8 | 高效聚氯化铝 | 0.12 | 吨 | 主要使用于水处理 |
| 9 | 工业用氢氧化钠 | 0.006 | 吨 | 主要使用于水处理中调节废水pH |
| 10 | 包装材料 | 0.1 | 吨 | 主要使用于包装 |
| 11 | 布轮 | 0.1 | 吨 | 主要用于打磨 |
| 12 | 石英砂 | 0.05 | 吨 | 用于制纯水 |
| 13 | 活性炭 | 0.05 | 吨 | 用于制纯水 |

- 3.4给排水

本项目用水由市政统一供给，用水主要包括员工生活用水、研磨用水、水膜除尘器用水、除蜡用水、纯水静置用水、纯水水洗用水。

（1）生活污水

本项目设有员工 60人，20 人在厂内住宿，一年工作 300 天。厂内不设置食堂。根据广东省《用水定额 第三部分：生活》（DB44/T1461.3－2021）附录A 中表A.1服务业用水定额表，不在厂内住宿的员工用水定额参考“办公楼—无食堂和浴室—先进值”的用水量10m³/人·a，“有食堂和浴室—先进值”的用水量 15m³/人·a；则不在厂内住宿员工用水量为 300m³/a，在厂内住宿的员工用水量为 300m³/a，全厂全年生活用水量为 600m³/a。污水排放量按 90%计，则生活污水排放量为 540t/a。

生活污水主要污染物为CODCr、BOD5、氨氮、SS等。生活污水经三级化粪池处理达标后，排至金山污水处理厂处理，执行金山污水处理厂接收标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准两者较严值。

参照监测报告可知，本项目 CODcr排放浓度为 36mg/L、BODs排放浓度为 11.7mg/L、SS 排放浓度为20mg/L、氨氮排放浓度为1.5mg/L。生活污水污染物产生及排放情况具体详见下表：

表3.4-1项目一次清洗用水量

| 项目 |  | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 产生浓度（mg/L） | 250 | 100 | 100 | 20 |
|  | 产生量（t/a） | 0.135 | 0.054 | 0.054 | 0.011 |
|  | 排放浓度（mg/L） | 36 | 11.7 | 20 | 1.5 |
|  | 排放量（t/a） | 0.019 | 0.006 | 0.011 | 0.001 |

（2）研磨废水

项目设有60个溜桶对五金饰品半成品进行滚动研磨，本项目采用湿式研磨法，将工件、金刚石以及一定量的水置于溜桶（研磨桶）中对工件表面进行打磨（主要是去除半成品表面的批锋毛刺），研磨后不破坏工件的原有形状和尺寸，并提高了工件表面光洁度、精度，研磨用水不添加任何化学药剂，研磨用水为普通自来水。

根据建设单位提供资料，本项目每天处理一批不锈钢件，每次用水量约为 1 吨，本项目年工作日为300 天，则项目研磨用水量为 300t/a。项目拟于每批次研磨后，更换研磨废水，该废水经管道收集至集水沟后，汇入收集池，经混凝气浮污水处一体机处理后，污泥经漩杆式压泥机压缩后废水回流至混凝气浮水处理一体机处理，纳管至金山污水处理厂处理。废水产生系数按 90%计，则研磨废水产生量为270t/a。

（3）静置清洗废水

本项目设有2个静置清洗池，水池尺寸均为0.75m*0.5m*0.55m，有效水深为0.5m，静置清洗用水不添加药剂，可循环使用，每天更换一次，一年约换水300次，则静置清洗用纯水量为31.388t/a，废水产生系数按 90%计，则静置清洗废水产生量为28.249t/a。

（4）水洗废水

本项目设有1个水洗池，水池尺寸均为0.75m*0.5m*0.55m，有效水深为0.5m， 水洗用水不添加药剂，可循环使用，根据生产情况约，根据生产情况约每天更换 一次，一年约换水 300次，则水洗用纯水量为6.075t/a。废水产生系数按90%计，则水洗废水产生量为5.468t/a。

本项目研磨废水、静置清洗废水、水洗废水经管道收集至集水沟后，汇入收集池，经混凝气浮污水处理一体机处理后，污泥经漩杆式压泥机压缩后废水回流至混凝气浮水处理一体机处理，纳管至金山污水处理厂处理，悬浮物、CODcr 、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂产生浓度和排放浓度参考现有项目监测数据。

（5）浓水

本项目使用纯水机制纯水，综上，本项目纯水使用量为37.463t/a，纯水出水率为 75%，则浓水产生量为 12.488t/a。纯水制造过程，无药剂添加，水质较好，故本项目纯水直接纳管至污水厂处理。

（6）水膜除尘器用水

项目设有一个水膜除尘器，水膜除尘器用水根据《简明通风设计手册》（孙一坚主编）第 527页表10-48“各种吸收装置的技术经济比较”，水膜除尘器的液气比0.1~1.0L/m³，项目水膜除尘器用水取液气比为1.0L/m³。项目水膜除尘器风量为 12308m³/h，项目的水膜除尘器年工作时间为2400h，则水膜除尘器循环水量为 12.308m³/h（29539.2t/a），除尘过程中约有0.1%的水会蒸发，则蒸发水量29.540m³/a，则水膜除尘器补充水量为 29.540m³/a。项目水膜除尘器用水对水质要求不高，本项目对处理后的废水捞渣后循环使用，无需更换用水，综上，水膜除尘器总用水量为29568.740t/a，其中新鲜水使用量为29.540t/a，循环用水量为29539.2t/a。

- 3.5生产工艺

图3-5  生产工艺图

工艺流程简介：

（1）冲床：将不锈钢按照产品所需要的尺寸、外形通过冲床设备冲压成不锈钢件。该工序产生少量金属边角料及沉降金属碎屑S1和噪声N。

（2）斩针：将304钢线按照产品需要的尺寸，通过斩针机成型，该工序产生少量金属边角料及沉降金属碎屑S1和噪声N。

（3）打弹簧：将弹簧线按照产品需要的尺寸，通过弹簧机成型，该工序产生少量金属边角料及沉降金属碎屑S1和噪声N。

（4）机加工：将冲压后的不锈钢件按照产品所需要的尺寸、外形通过自动攻丝机、钻孔机设备进行机加工成半成品。机加工工序产生金属粉尘G1、和少量金属边角料及沉降金属碎屑S1和噪声N。

（5）研磨：机加工后的七成半成品通过溜桶进行滚动研磨去除批锋毛刺。项目研磨工序为湿法作业，工作时工件位于水下，不会产生粉尘，研磨用水为普 通自来水和金刚石。该工序会产生研磨废水 W1、研磨沉渣 S2、废金刚石 S3和噪声N。

（6）组装：组装交由当地代工厂完成。

（7）焊接：将打磨和研磨晾干后的半成品使用焊机进行焊接，该工序产生少量焊机烟尘G2和噪声N。

焊接后进一步研磨，其中75%的工件经烘干后得到成品，25%的工件根据业 务需要进行进一步的研磨、静置、水洗、烘干、打磨后得到成品。

（8）除蜡：使用除蜡剂在除蜡槽中进行清洗，该工序产生少量废槽液 S4 和 噪声 N。

（9）静置清洗：除蜡后的产品使用纯水机制成的纯水在静置清洗槽进行清 洗，该过程产生少量静置清洗废水W2和噪声N。

（10）水洗：静置水洗后的工件，在水洗槽中进一步清洗，该过程产生少量 水洗废水W3和噪声N。

（11）烘干：水洗后的工件使用烘干机，该过程产生噪声N。

（12）打磨：烘干后的工件，使用布轮在打磨机中进行打磨，该过程产生少 量打磨粉尘G3、打磨沉渣S5和废布轮S6。

（13）检验：打磨后和烘干后得到的成品进行检验，该过程产生部分不合格 品S7。

（14）包装：对成品进行打包，该过程产生部分废包装材料S8。

其中，纯水机使用活性炭和石英砂进行吸附过滤得出纯水，该过程产生部分 废活性炭S9、废石英砂S10和浓水W4。

- 3.6项目变动情况

参照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），本项目变动内容与《污染影响类建设项目重大变动清单》对照一览表如下。

表 3.6-1  与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》对照判定一览表

| 序号 | 类别 | 判定原则 | 变动工程 | 是否重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性质 | 建设项目开发、使用功能发生变化的 | 无变化 | 否 |
| 2 | 规模 | 生产、处置或储存能力增大30%及以上的 | 无变化 | 否 |
| 3 |  | 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 | 无变化 | 否 |
| 4 |  | 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10% 及以上的。 | 无变化 | 否 |
| 5 | 建设地点 | 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 无变化 | 否 |
| 6 | 生产工艺 | 新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外） | 无变化 | 否 |
| 7 |  | 位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的 | 不涉及 | 否 |
| 8 |  | 废水第一类污染物排放量增加的 | 不涉及 | 否 |
| 9 |  | 其他污染物排放量增加10% 及以上的 | 无变化 | 否 |
| 10 |  | 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10% 及以上的 | 无变化 | 否 |
| 11 | 环境保护措施 | 废气、废水污染防治措施变化，导致第6 条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 无变化 | 否 |
| 12 |  | 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 无变化 | 否 |
| 13 |  | 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 | 无变化 | 否 |
| 14 |  | 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 | 无变化 | 否 |
| 15 |  | 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的 | 无变化 | 否 |
| 16 |  | 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 | 无变化 | 否 |

根据上表，项目建设性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施与项目环境影响报告表及其批复一致，没有重大变动。

- 4环境保护设施

  - 4.1污染物治理/处置设施

    - 4.1.1废气

现有项目产生的废气主要为机加工、打磨和焊接工序产生的粉尘。

（1）机加工金属粉尘

项目机加工过程会产生少量的金属粉尘(颗粒物)，加强车间通风后无组织排放。

（2）焊接烟尘

项目焊接过程会产生少量的金属粉尘（颗粒物），本项目焊接使用激光点

焊，无需使用焊料，焊接烟尘产生量较小，对周围环境影响较小，加强车间通风后无组织排放。

通风照片

图4-1  通风照片

（3）打磨粉尘

项目打磨工序设置于密闭车间内，工位下方设置集气罩收集，打磨粉尘经收集系统收集后分别经 4 个水膜除尘器处理后，总至一根 23m 高排气筒DA001 排放。

集气罩 废气采样口

4-2 集气罩、废气采样口

    - 4.1.2废水

本项目员工生活污水、工业废水与金山水质净化厂已完成接管，项目仅设置一个废水排放口。工业废水经一体化处理设施处理达标后，和员工生活污水经三级化粪池、隔油隔渣池处理达标后，由现有排水口一起接入市政污水管网排入金山水质净化厂进一步处理。

(1)生活污水

生活污水经三级化粪池处理达标后，排至金山污水处理厂处理。

(2)研磨废水、静置清洗废水、水洗废水

研磨废水、静置清洗废水、水洗废水经管道收集至集水沟后，汇入收集池，经混凝气浮污水处理体机处理后，污泥经漩杆式压泥机压缩后废水回流至混凝气浮水处理一体机处理。

(3)浓水

本项目使用纯水机制纯水，纯水制造过程，无药剂添加，水质较好，故本项目纯水直接纳管至污水厂处理。

(6)水膜除尘器用水

项目设有一个水膜除尘器，本项目对处理后的废水捞渣后循环使用，无需更换用水。

压泥机

废水收集池 污水井、雨水井

图4-2  压泥机、污水处理设施、废水收集池、污水井、雨水井

    - 4.1.3噪声

本项目噪声主要源于生产区设备，主要噪声为自动啤、弹簧机、火花机等运行产生的噪声，通过优选设备、在进出口管道设置消声器、距离衰减等措施减轻噪声对周边环境的影响。

隔音玻璃

图4-2  隔音玻璃

    - 4.1.4固（液）体废物

项目产生的固体废物主要包括废包装材料、金属边角料及沉降金属碎屑、

研磨沉渣、废金刚石、废布轮、打磨沉渣、废石英砂、不合格品、废活性炭、废调和油、废含油抹布和手套、废油桶、废线切割液、废除蜡剂桶、污泥以及生活垃圾。

（1）生活垃圾

本项目员工生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。

（2）一般固体废物

a.废包装材料

经收集后定期交由专业回收公司收集处理。

b.金属边角料及沉降金属碎屑

项目冲压、机加工工序会产生金属边角料及沉降金属碎屑，金属边角料及沉

降金属碎屑经收集后定期交由专业回收公司收集处理。

c.研磨沉渣

项目研磨工序由于在水下作业，产生的颗粒物会通过沉淀堆积在溜桶（研磨

桶）中，定期清理溜桶会产生研磨沉渣。 经收集后定期交由专业回收公司收集处理。

d.废金刚石

项目研磨过程会产生少量的废金刚石，经收集后定期交由专业回收公司收集处理。

e.废布轮

项目打磨过程会产生少量的废废布轮，经收集后定期交由专业回收公司收集处理。

f.打磨沉渣

项目打磨废气经收集系统收集后，分别经 4 台水膜除尘器处理，经收集后定期交由专业回收公司收集处理。

g.废石英砂

本项目制纯水过程使用石英砂进行吸附过滤，本项目石英砂半年更换一次。

h.废活性炭

本项目制纯水过程使用活性炭进行吸附过滤，活性炭半年更换一次。

i.不合格品

不合格品经收集后定期交由专业回收公司收集处理。

j.废调和油

本项目废调和油属一般固体废物。

k.废含油抹布和手套

本项目润滑油主要使用调和油，不含矿物油，废含油抹布和手套属于一般固体废物。

l. 污泥

项目设有混凝气浮污水处理一体机对研磨废水、静置纯水废水和水洗纯水废

水进行处理，该过程会产生一定量的污泥，本项目废水中油类物质中的润滑油主要使用调和油，不含矿物油，项目清洗、研磨工件为不锈钢材质，污泥中含有不锈钢屑，不含重金属，故本项目污泥为一般固废。

（3）危险废物

①废油桶

项目在原料拆包过程会产生废油桶，项目油桶主要为线切割液桶，根据《国家危险废物名录》（2021），废油桶属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物--其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物” 中的“900-249-08”的危险废物，应交由具有相关危险废物处置资质的单位定期清运。

②废线切割液

本项目切割过程中会产生废线切割液，根据《国家危险废物名录》（2021），废线切割液属于“HW09 油/水、烃/水混合物 --使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/ 水混合物或乳化液”中的“900-006-09”的危险废物，应交由具有相关危险废物处置资质的单位定期清运。

③废除蜡剂桶

本项目药剂主要为除蜡剂和混凝气浮污水处理一体机使用，根据《国家危险废物名录》（2021），废除蜡剂桶属于“HW49 其他废物—含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”中的“900-041-49”的危险废物，应交由具有相关危险废物处置资质的单位定期清运。

④废槽液

本项目在超声波除蜡中会产生废槽液，根据《国家危险废物名录》（2021 版），废槽液属于“HW17 表面处理废物”中“336-064-17 金属或塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、 化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥。

一般固废间 危废间 危废贮存、危废标识

图4-3  一般固废间、危废间现场照片

  - 4.2其他环境保护设施

    - 4.2.1环境管理

根据本项目特点以及地方环境保护要求，由项目的环保负责人负责巡回监督检查，定期检查环保设施，确保设施正常运行；加强固体废物的管理，确保项目内的固体废物按照本环评提出的要求或国家有关规定进行处理，使固体废物均得到妥善处置。

在项目运行期，环保负责人对项目各区域进行定期的巡回监督检查，并配合上级环保部门共同监督项目的环境行为，加强控制污染防治对策的实施；通过采取相应的技术手段，不断提高污染防治对策的水平和可操作性。

  - 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目实际总投资50万元，其中环保投资为21.6万，占总投资额的43.2%。各项环保设施实际投资情况及环保落实情况见下表。

表 4.3-1 项目环保设施投资“三同时”情况表

| 项目 | 污染源 | 设施或措施内容 | 环保投资(万元) | 执行标准或验收监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 纯水制备过程浓水、生产废水、喷淋室更换废水、生活污水 | 生活污水经三级化粪池和隔油隔渣池处理 生产废水自建污水处理设施（隔油沉淀+混凝+固液分离）处理 | 4.3 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和高州市金山水质净化厂进水水质标准两者较严值 |
| 废气 | 开模金属粉尘、切割废气、打磨粉尘、食堂油烟废气 | 食堂油烟废气经静电油烟净化器处理达标后引至楼顶高空排放 | 2.2 | 开模金属粉尘、打磨抛光粉尘（主要污染物为颗粒物）排放浓度满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；切割废气（主要污染物为非甲烷总烃）排放浓度满足广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值；《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准要求（2.0mg/m3） |
| 噪声 | 设备噪声 | 优选设备、隔声、基础减振等措施等 | / | 项目东面、南面、西面执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准值；北面执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准值 |
| 固体废物 | 生活垃圾、开模、开料工序产生的边角料、开模工序产生的废模具、打磨废水经循环水槽沉淀处理产生沉渣、反渗透膜 | 一般固废暂存间（10m2）暂存；危险废物在危废暂存间（10m2）暂存，定期交由有固废处理资质单位处理 | 2 | / |
| 绿化及生态 | / | / | 4.2 | / |
| 其他 | / | / | 8.9 | / |
| 合计 | / | / | 21.6 | / |

- 5环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定

  - 5.1环境影响报告书（表）主要结论与建议

    - 5.1.1产业政策符合性分析

项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目；符合国家相关产业政策的规定。

    - 5.1.2项目选址可行性分析

项目选址位于高州市金山开发区二区6号一楼，周围开阔且离居民住宅较远，项目的生产符合国家有关产业政策要求。因此，只要项目在营运过程中，确保排放的污染物达标排放，选址在环保方面是可行的。

    - 5.1.3环境质量现状结论

（1）根据《茂名市大气环境功能区划图》，项目所在区域的空气环境功能为二类区。项目所在位置不属于自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的地区，符合空气环境功能区划分要求。

（2）本项目附近地表水体为白沙河，根据《广东省地表水环境功能区划》(粤府函[2011]29号),白沙河(化州周村-茂南公馆镇)水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。项目所在地区的地表水环境质量现状较好。

（3）项目四周噪声可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准[即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)]，对周边环境影响较小。项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保 护目标，因此，不开展声环境质量现状调查。项目所在地区的声环境质量现状较好。

    - 5.1.4环境影响分析结论

1、大气环境影响分析

本项目模具加工工序产生少量金属粉尘，金属粉尘颗粒度和比重较大易沉降， 可在生产车间内工位附近自然沉降，通过厂房阻挡，有效阻挡无组织粉尘逸散；食堂油烟废气经静电油烟净化器处理达标后引至楼顶高空排放，有效减少了对大气环境的影响。

2、废水影响分析

项目废水主要为生产废水和生活污水，生产废水采用自建污水处理设施（水解酸化+接触氧化+沉淀池）处理；生活污水经三级化粪池及隔油隔渣池处理。全厂废水分别预处理达标后，由厂区现有排水口一起接入市政污水管网排入金山水质净化厂进一步处理。

3、固体废物影响分析

项目一般固废分类收集，分类堆放在一般固废暂存间。危险废物主要为生产设备维护过程产生的废机油和含油废抹布手套，暂存在危废间，项目须将这些危险废物交由有资质单位处理，则项目产生的固体废物对环境的影响不大。

4、噪声

项目所产生的噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

项目建成营运后其噪声对周围造成的影响较小。

    - 5.1.5建议

1、项目场地须进行硬底化处理。

2、污水处理构筑物应进行有效防渗，防止污水渗漏污染地下水;运营时要保证生产废水和生活污水的处理设施安全、稳定、有效运行，预处理需达到标准才有排放口排入金山水质净化厂进一步处理。

3、将生产设备维护过程产生的废机油和含油废抹布手套交由有资质单位处理。

4、多植树绿化，美化环境，滞尘降噪。

    - 5.1.6综合评价结论

综上所述，项目在生产过程中，只要能按本环评的要求，切实落实各项有效的污染防范措施，确保废水、废气、噪声及固体废物达标排放，在实现本评价提出各项环境保护措施建议的前提下，从环境保护角度考虑，该项目的建设是可行的。

  - 5.2审批部门审批决定及环评批复落实情况

根据《关高州市雄溢五金有限公司年产龙虾扣200吨建设项目环境影响报告表的批复》（茂环(高州)审[2024]13号，茂名市生态环境局）对高州市雄溢五金有限公司进行了检查，落实情况如下表：

表 5.3-1 批复落实情况表

| 环评批复 | 实际情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、高州市雄溢五金有限公司年产200吨龙虾扣建设项目选址位于高州市金山开发区二区6号一楼，租赁已建厂房进行生产。项目产品为龙虾扣，年产200吨/年，主要用于饰品装配。项目工程建设内容：1栋4层厂房(一楼主要设置冲压区、磨床区和一般固废暂存区、危险废物暂存区；二楼主要设置焊接区、切割区、弹簧区、模具加工区、机加工区；三楼主要设置打磨区、清洗区。1栋1层厂房(主要为研区)、辅助工程(1栋6层宿舍楼，1栋3层宿舍楼)、公用工程(供水、排水、供电)及相应的环保工程。 本项目总投资50万元，其中环保投资5万元，环保投资占总投资比例为10.00%。 | 项目建设地址、建设内容等与批复基本一致。本项目总占地面积为7708.2m²，主要是生产龙虾扣，年生产龙虾扣200吨。项目主要包括冲压区、磨床区、焊接区、切割区、弹簧区、模具加工区、机加工区、打磨区、清洗区、一般固废暂存区、危险废物暂存区、宿舍楼等。项目总投资50万元，其中环保投资为21.6万，占总投资额的43.2%。 | 符合，环保投资增加，是有利于环境的变动 |
| 二、根据报告表的评价结论，在严格落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度可行项目建设和运营中还应重点做好以下工作： (一)严格落实大气污染防治措施。机加工产生的金属粉尘和焊接烟尘通过加强车间内通风以减少浓度；打磨工序设置在密闭车间，打磨粉尘经集气罩收集经水膜除尘器处理后，通过23米高排气筒 DA001排放。打磨工序颗粒物有组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段有组织排放二级限值。项目机加工、焊接、打磨工序粉尘无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放浓度限值要求。 (二)严格落实水污染防治措施。生活污水经三级化粪池处理达标后排至金山污水处理厂处理。研磨废水、静置清洗废水水洗废水汇入收集池，经气浮+混凝沉淀预处理后连同纯水制备过程产生的浓水排至金山污水处理厂处理。其中，研废水收集方式为在研磨溜桶放水口处加装可伸缩废水收集口,研磨废水排放时收集口打开，经连接收集口的管道排至收集沟，再由收集沟流至收集池。排入金山水质净化厂前，废水应达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和高州市金山污水处理厂设计进水水质指标的较严值。 (三)严格落实噪声污染防治措施。合理布局厂房内设备远离周边敏感点，将高噪声设备安装于车间中部，通过车间建筑遮挡降噪以及距离衰减减轻噪声对厂界的影响。优先选择低噪声设备并进行基础减振；车间加装隔音板；对设备定期维护保养，保证处于良好的运行状态。项目运营期各侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。 (四)严格落实固体废物分类处理处置要求。废油桶、废线切割液、废除蜡剂桶和除蜡废水(废槽液)等危险废物集中收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理；一般固废收集后在厂内采用库房贮存，定期交由专业回收公司处理。生活垃圾由环卫部门定期清理外运。 (五)严格落实地下水、土壤污染防治措施。源头加强工艺管道设备、污水储存及处理构筑物的维护；运营过程中要加强管理，杜绝废水跑、冒、滴、漏现象。分区域采取相应的防、防控措施。危险废物暂存区为重点防渗区，要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求设置。 (六)制订并落实有效的环境风险防范措施，建立健全环境事故应急体系。对废水处理排放系统定期进行检修维护，定期采样监测，以确保废水处理设施是否处于正常工作状态；制定环境风险隐患排查制度，定期对仓库进行检漏排查，配置足够的消防、环境应急物资;加强员工的培训管理。 (七)在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台定期发布环境信息，主动接受社会监督，及时解决公众合理的环境诉求。 | 已落实。 (一)项目通过生产车间厂房阻挡，可有效阻挡无组织粉尘逸散。食堂油烟废气经静电油烟净化器处理达标后引至楼顶高空排放。 （二）项目采取雨污分流，生产废水、员工生活污水经混凝气浮污水处理一体机处理后，污泥经漩杆式压泥机压缩后废水回流至混凝气浮水处理一体机处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001) 第二时段三级标准和高州市金山水质净化厂设计的进水水质指标的较严值后，通过总排放口排入金山水质净化厂进行进一步处理。 （三）项目选用低噪声环保型设备；对声源采用隔声、合理布局等措施。项目运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准限值》 (GB12348-2008)中3类标准。 (四)危险废物集中收集暂存于10㎡的危废暂存间，定期交由有资质单位处理；一般固废收集后暂存于30㎡固废间，边角料和废模具交由废品回收商处理；生活垃圾由环卫部门定期清理外运。 (五) 项目已落实硬底化，减少废水对周围环境影响。 (六)做好切实可行的风险事故的防患对策与应急预案，降低风险事故对周围环境的影响。 (七)已落实报告表提出的其他建议。 | 符合 |
| 三、严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，并在规定限期内向我局申请项目竣工环保验收，验收合格后，方可投入正式使用。 | 已严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。 | 符合 |

- 6验收执行标准

  - 6.1废水

本项目项目采取雨污分流，生产废水、员工生活污水经污水处理设施（三级化粪池+隔油隔渣池预处理、水解酸化+接触氧化+沉淀池）处理。

全厂废水分别预处理达标后，由厂区现有排水口一起接入市政污水管网排入金山水质净化厂进一步处理。（项目仅设置一个废水排放口）。

表 6.1-1 本项目废水排放限值  单位：mg/m³

| 项目 | 排放标准（取两者对比较严值） |
| --- | --- |
|  | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和高州市金山水质净化厂进水水质标准两者较严值 |
| pH | 6~9 |
| CODcr | 500 |
| BOD5 | 200 |
| SS | 220 |
| 氨氮 | 100 |
| 动植物油 | 100 |
| LAS | 20 |
| 石油类 | 20 |

  - 6.2废气

颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值。

表 6.2-1 本项目废气排放限值  单位：mg/m³

| 标准名称 |  | 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 (mg/m³) | 特别排放限值（mg/m3） | 限值含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) | 第二时段无组织排放监控浓度限值 | 颗粒物 | 1.0 | / | / |

  - 6.3噪声

本项目四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中的3类标准，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

  - 6.4固体废物

一般工业固体废物在项目内暂存须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）防渗、防漏、防扬散等要求。危险废物在项目内暂存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

- 7验收监测内容

  - 7.1废水

表 7.2-1 废气监测点位、监测项目和频次一览表

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 自建污水处理设施处理后排放口 | pH值、五日生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、石油类、阴离子表面活性剂 | 连续采样监测2天、 每天采样4次 |
| W2 | 三级化粪池排放口 | pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮 | 连续采样监测2天、 每天采样4次 |

  - 7.2废气

表 7.2-1 废气监测点位、监测项目和频次一览表

| 监测点位 |  | 监测项目 | 频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 无组织废气上风点○1 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 连续采样监测2天、 每天采样3次 | 同时记录气温、风速、气压、湿度、风向等气象条件 |
|  | 无组织废气下风点○2 |  |  |  |
|  | 无组织废气下风点○3 |  |  |  |
|  | 无组织废气下风点○4 |  |  |  |
| 有组织废气 | 项目打磨废气排气筒 | 油烟 | 连续采样监测2天、 每天采样3次 | / |

  - 7.3厂界噪声监测

表 7.3-1 噪声监测点一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 东面厂界外1m处△N1 | 等效连续A声级Leq (A) | 连续监测2天，每天昼、夜各监测1次 |
| 南面厂界外1m处△N2 |  |  |
| 西面厂界外1m处△N3 |  |  |
| 北面厂界外1m处△N4 |  |  |

- 8质量保证和质量控制

  - 8.1监测分析方法

表 8.1-1监测项目及分析方法

| 检测项目 | 方法编号(含年号) | 检测依据 | 设备名称及型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | GB12348-2008 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 多功能声级计AWA5688 | 35dB(A) |
| pH值 | HJ1147-2020 | 《水质 pH值的测定 电极法》 | pH计 | 0.01（无量纲） |
| 水温 | GB/T13195-1991 | 《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》 | 温度计 | -- |
| 悬浮物 | GB/T11901-1989 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 | 分析天平 | 4mg/L |
| 化学需氧量 | HJ828—2017 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 | 滴定管 | 4mg/L |
| 五日生化需氧量 | HJ505-2009 | 《水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法》 | 生化培养箱 | 0.5mg/L |
| 氨氮 | HJ535-2009 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 | 分光光度计 | 0.025mg/L |
| 石油类 | HJ637-2018 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 | 红外分光光度计 | 0.06mg/L |
| 阴离子表面活性剂 | GB/T7494-1987 | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》 | 分光光度计 | 0.05mg/L |
| 颗粒物 | HJ1263-2022 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 | 分析天平 | 0.007mg/m3 |
| 颗粒物 | GB/T16157-1996 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 | 分析天平 | 20mg/m3 |

- 8.2人员资质

参与本次验收检测的相关人员信息详见表8.2-1。

表8-2 参与验收检测的相关人员一览表

| 无组织废气、噪声 | 采样日期 | 2025.04.22-2025.04.23 | 采样人员 | 潘俊鹏、黄耀聪、黎吐吉、温共新 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分析日期 | 2025.04.22-2025.04.29 | 分析人员 | 赖思丽、陈晓媚、李坤玲、高峰 |

- 8.3监测分析过程中的质量保证和质量控制

验收检测的质量保证和质量控制按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）(HJT 373-2007)》、《环境监测技术规范》、《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的质量保证和质量控制有关章节的要求进行。主要要求包括：

1、检测人员持证上岗，所用计量仪器均经过计量部门检定或校准合格并在有效期内使用。

2、采样前大气采样器进行气路检查和流量校核，保证检测仪器的气密性和准确性。

3、噪声测量前后用标准声源对噪声计进行校准，检测前后校准值差值不大于0.5dB（A）。

4、实验室样品分析均同步完成全程序双空白实验、按样品总数10%做加标回收和平行双样分析。

5、验收检测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和检测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

6、检测分析方法均采用本单位通过计量认证（实验室资质认定）的方法，分析方法能满足标准要求。

7、废气监测的现场采样和实验室分析的质量保证工作按《空气和废气监测分析方法》（第四版）中的有关规定执行；噪声监测按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的有关规定进行。

8、噪声仪测量前、后校准结果见表8.3-1。

表8.3-1声级计校准记录一览表

| 日期 | 仪器型号 | 仪器编号 | 单位 | 标准值 | 检测前 |  |  | 检测后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 测定值 | 绝对误差 | 是否 合格 | 测定值 | 绝对误差 | 是否 合格 |
| 2025.04.24 | AWA5688 | MMGR-XC-001-05 | dB(A) | 94.0 | 93.8 | -0.2 | 合格 | 93.8 | -0.2 | 合格 |
| 2025.04.25 | AWA5688 | MMGR-XC-001-05 | dB(A) | 94.0 | 93.8 | -0.2 | 合格 | 93.8 | -0.2 | 合格 |

- 9验收监测结论

  - 9.1生产工况

本项目在2025年4月22日~29日验收监测期间，该项目环保设施运行正常，基本满足验收监测条件。

  - 9.2环保设施调试运行效果

    - 9.2.1废水

- 本项目厂界废水监测结果见下表：

9.2-1 废水检测结果

| 检测日期 | 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  | 标准 限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |  |  |
| 2025.04.24 | 自建污水处理设施处理后排放口W1 | pH值 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 |
|  |  | 水温 | 21.3 | 21.6 | 21.9 | 22.0 | -- | ℃ |
|  |  | 悬浮物 | 120 | 113 | 119 | 126 | 220 | mg/L |
|  |  | 化学需氧量 | 117 | 127 | 109 | 146 | 500 | mg/L |
|  |  | 五日生化需氧量 | 43 | 48 | 40 | 50 | 200 | mg/L |
|  |  | 石油类 | 1.30 | 1.59 | 2.76 | 1.95 | 20 | mg/L |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.738 | 0.724 | 0.758 | 0.713 | 20 | mg/L |
|  | 三级化粪池排放口W2 | pH值 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 |
|  |  | 水温 | 22.3 | 22.5 | 22.6 | 22.9 | -- | ℃ |
|  |  | 悬浮物 | 123 | 118 | 122 | 139 | 220 | mg/L |
|  |  | 化学需氧量 | 124 | 130 | 133 | 118 | 500 | mg/L |
|  |  | 五日生化需氧量 | 38 | 45 | 46 | 42 | 200 | mg/L |
|  |  | 氨氮 | 4.36 | 4.89 | 5.52 | 5.44 | 100 | mg/L |
| 2025.04.25 | 自建污水处理设施处理后排放口W1 | pH值 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 |
|  |  | 水温 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | -- | ℃ |
|  |  | 悬浮物 | 125 | 121 | 116 | 124 | 220 | mg/L |
|  |  | 化学需氧量 | 130 | 111 | 120 | 115 | 500 | mg/L |
|  |  | 五日生化需氧量 | 46 | 41 | 42 | 44 | 200 | mg/L |
|  |  | 石油类 | 2.04 | 2.52 | 1.80 | 1.74 | 20 | mg/L |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.703 | 0.752 | 0.784 | 0.734 | 20 | mg/L |
|  | 三级化粪池排放口W2 | pH值 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 |
|  |  | 水温 | 22.1 | 22.4 | 22.6 | 22.7 | -- | ℃ |
|  |  | 悬浮物 | 130 | 128 | 134 | 115 | 220 | mg/L |
|  |  | 化学需氧量 | 133 | 143 | 154 | 126 | 500 | mg/L |
|  |  | 五日生化需氧量 | 45 | 50 | 53 | 42 | 200 | mg/L |
|  |  | 氨氮 | 4.78 | 5.41 | 5.80 | 6.26 | 100 | mg/L |
| 备注：1、项目执行广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和高州市金山水质净化厂进水水质标准两者较严值； 2、本报告结果只对当时采样监测结果负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

从上表的监测结果表明：自建污水处理设施处理后排放口W1污染物排放浓度范围为：pH：7.5~7.6（无量纲），水温：21.3～22.0mg/L，悬浮物：113～126mg/L，化学需氧量：109～146mg/L，五日生化需氧量：40～50mg/L，石油类：1.30～2.76mg/L，阴离子表面活性剂：0.713～0.758mg/L。

三级化粪池排放口W2污染物排放浓度范围为：pH：7.2~7.3（无量纲），水温：22.3～22.9mg/L，悬浮物：118～139mg/L，化学需氧量：118～133mg/L，五日生化需氧量：38～46mg/L，氨氮：4.36～5.52mg/L。污染物排放浓度均符合《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和高州市金山水质净化厂进水水质标准两者较严值。

    - 9.2.1废气

（1）无组织废气

本项目厂界无组织排放废气污染物监测结果见下表：

表 9.2-1 无组织废气检测结果

| 检测日期 | 检测项目 | 检测点位 | 检测结果（mg/m3） |  |  | 浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |
| 2025.04.24 | 颗粒物 | 上风向G1 | 0.139 | 0.114 | 0.131 | 1.0 |
|  |  | 下风向G2 | 0.281 | 0.234 | 0.263 |  |
|  |  | 下风向G3 | 0.327 | 0.285 | 0.313 |  |
|  |  | 下风向G4 | 0.335 | 0.312 | 0.326 |  |
| 2025.04.25 | 颗粒物 | 上风向G1 | 0.120 | 0.136 | 0.122 | 1.0 |
|  |  | 下风向G2 | 0.271 | 0.234 | 0.276 |  |
|  |  | 下风向G3 | 0.255 | 0.268 | 0.300 |  |
|  |  | 下风向G4 | 0.302 | 0.325 | 0.291 |  |
| 备注：1、项目执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值； 2、本报告结果只对当时采样监测结果负责。 |  |  |  |  |  |  |

附表：气象参数

| 日期 | 天气 | 气温（℃） | 气压（kPa） | 湿度（%） | 风速（m/s） | 风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.04.24 | 晴 | 33.1 | 101.8 | 46 | 1.1 | 东南 |
| 2025.04.25 | 晴 | 32.9 | 100.7 | 51 | 1.2 | 东南 |

从上表的监测结果表明：本项目无组织废气颗粒物浓度范围为：0.114~0.335mg/m3。本项目无组织废气符合《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值要求。

（2）有组织废气

表 9.2-2 有组织废气检测结果

| 污染源排放参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 |  | 排气筒高度（m） |  |  | 截面积（m2） |  |  | 处理设施 |  |  |
| 打磨废气排放口DA001 |  | 25 |  |  | 0.64 |  |  | 水膜除尘 |  |  |
| 项目检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测时间 | 检测点位 |  | 检测项目 |  |  | 检测结果 |  |  |  | 浓度限值 |
|  |  |  |  |  |  | 第1次 | 第2次 |  | 第3次 |  |
| 2025.04.24 | 打磨废气排放口DA001 |  | 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） |  | 27.1 | 30.7 |  | 29.5 | 120 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | 0.27 | 0.31 |  | 0.31 | 9.1 |
|  |  |  | 标干流量（m3/h） |  |  | 9818 | 10202 |  | 10391 | -- |
| 2025.04.25 | 打磨废气排放口DA001 |  | 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） |  | 31.1 | 34.9 |  | 28.4 | 120 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | 0.31 | 0.34 |  | 0.28 | 9.1 |
|  |  |  | 标干流量（m3/h） |  |  | 9954 | 9732 |  | 9917 | -- |
| 备注：1、项目执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准限值； - 2、本报告结果只对当时采集的样品负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

上表9.2-2监测结果表明：打磨废气排放口的颗粒物排放浓度范围为：27.1~34.9mg/m3。本项目有组织生产废气符合广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准限值。

    - 9.2.2噪声

本项目厂界噪声监测结果见下表。

表 9.2-3 噪声检测结果  单位：dB(A)

| 检测日期 | 检测点位 | 主要声源 | Leq值[dB(A)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测结果 |  | 标准限值 |  |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 2025.04.22 | 东面厂界外1m处△N1 | 生产 | 54.9 | 42.4 | 65 | 55 |
|  | 南面厂界外1m处△N2 | 生产 | 55.3 | 42.1 | 65 | 55 |
|  | 西面厂界外1m处△N3 | 生产 | 55.0 | 42.9 | 65 | 55 |
|  | 北面厂界外1m处△N4 | 生产 | 56.9 | 41.8 | 65 | 55 |
| 2025.04.23 | 东面厂界外1m处△N1 | 生产 | 54.0 | 45.5 | 65 | 55 |
|  | 南面厂界外1m处△N2 | 生产 | 54.4 | 45.4 | 65 | 55 |
|  | 西面厂界外1m处△N3 | 生产 | 54.6 | 45.4 | 65 | 55 |
|  | 北面厂界外1m处△N4 | 生产 | 52.2 | 45.0 | 65 | 55 |
| 备注：1、项目执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； 2、本报告结果只对当时监测结果负责。 |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明：项目东面噪声值范围：昼间54.0 ~54.9dB(A)，夜间42.4 ~45.5dB(A)；南面噪声值范围：昼间55.3~54.4dB(A)，夜间42.1 ~45.4dB(A)；西面噪声值范围：昼间54.6~55.0dB(A)，夜间42.9~45.4dB(A)；北面噪声值范围：昼间52.2~56.9dB(A)，夜间41.8 ~45.0dB(A)。项目厂界四周执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)3类标准。

  - 9.3污染物排放总量核算

根据《高州市高州市雄溢五金有限公司年产龙虾扣200吨建设项目环境影响报告表》及其《关于高州市高州市雄溢五金有限公司年产龙虾扣200吨建设项目环境影响报告表的批复》（茂环(高州)审〔2024〕13号），项目不设总量控制指标。

- 10验收监测结论

  - 10.1环保设施调试运行效果

根据高州市雄溢五金有限公司的实际情况，茂名市广润检测有限公司于2025年4月24日~25日、2025年4月25日～5月1日对该项目的环境保护设施及其调试效果进行了验收检查与监测，监测项目有：废气、噪声。监测和检查结果如下：

    - 10.1.1废气

无组织废气：本项目无组织废气颗粒物浓度范围为：0.114~0.335mg/m3。本项目无组织废气符合《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值要求。

有组织废气：打磨废气排放口的油烟排放浓度范围为：27.1~34.9mg/m3。本项目有组织生产废气符合广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准限值。

    - 10.1.2废水

自建污水处理设施处理后排放口W1污染物排放浓度范围为：pH：7.5~7.6（无量纲），水温：21.3～22.0mg/L，悬浮物：113～126mg/L，化学需氧量：109～146mg/L，五日生化需氧量：40～50mg/L，石油类：1.30～2.76mg/L，阴离子表面活性剂：0.713～0.758mg/L。

三级化粪池排放口W2污染物排放浓度范围为：pH：7.2~7.3（无量纲），水温：22.3～22.9mg/L，悬浮物：118～139mg/L，化学需氧量：118～133mg/L，五日生化需氧量：38～46mg/L，氨氮：4.36～5.52mg/L。污染物排放浓度均符合《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和高州市金山水质净化厂进水水质标准两者较严值。

    - 10.1.3噪声

监测结果表明：项目东面噪声值范围昼间54.0 ~54.9dB(A)，夜间42.4 ~45.5dB(A)；南面噪声值范围：昼间55.3~54.4dB(A)，夜间42.1 ~45.4dB(A)；西面噪声值范围：昼间54.6~55.0dB(A)，夜间42.9~45.4dB(A)；北面噪声值范围：昼间52.2~56.9dB(A)，夜间41.8 ~45.0dB(A)。项目北面符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准；其他项目符合3类标准。

    - 10.1.4固体废物

项目清槽罐车内及隔油池产生的废油渣收集后危废暂存间（5m2）暂存，定期交由中机科技发展(茂名)有限公司处理。

  - 10.2建议

（1）严格执行监测计划，加强风险管控，防治污染事件的发生；

（2）加强废气处理设施的管理和监测，保证废气达标排放；

（3）应设专人对隔油池、废气处理系统进行跟踪管理，发现异常应第一时间查找原因并处理；

（4）及时维护环保处理设施，保证良好运行，确保各类污染物达标排放；

（5）进一步完善环境保护规章制度和建立健全环境保护档案，提高环境保护管理水平。

- 11建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

本项目竣工环境保护“三同时”验收登记表详见附件1。

- 12附件

附件1 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

附件2 营业执照

附件3 环评批复

附件4 危废合同

附件5 项目工业废水接管证明

附件6 现场监测图片及环保措施

附件7 监测报告

附件1 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：高州市雄溢五金有限公司      填表人（签字）：朱均喜                    项目经办人（签字）：朱均喜

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 高州市雄溢五金有限公司年产龙虾扣200吨建设项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | / | 建设地点 |  | 高州市金山开发区二区6号一楼 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C3389其他金属制日用品制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 □改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E110°55′55.00″ N21°49′16.555″ |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年生产龙虾扣200吨 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年生产龙虾扣200吨 | 环评单位 |  | 广东粤扬环保科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 茂名市生态环境局（原茂名市环境保护局） |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 茂环(高州)审〔2024〕16号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2023年4月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024年8月 | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 高州市雄溢五金有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 茂名市广润检测有限公司 | 验收监测时工况 |  | / |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 21.6 | 所占比例（%） |  | 43.2 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 21.6 | 所占比例（%） |  | 43.2 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 4.3 | 废气治理（万元） | 2.2 | 噪声治理（万元） |  | 0 | 固体废物治理（万元） |  | 2 | 绿化及生态（万元） |  | 4.2 | 其他（万元） |  | 8.9 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | -- |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | -- | 年平均工作时间 |  | 2400h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 高州市雄溢五金有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  | 91440981MA56F7H19D | 验收时间 |  | 2025.4.24~2025.4.25 2025.4.25~2025.5.01 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 （工 业建 设项 目详 填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 化学需氧量 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 氨氮 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 总氮 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 废气 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 二氧化硫 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 烟尘 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 工业粉尘 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 氮氧化物 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 工业固体废物 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)= (4)-(5)-(8)- (11) +(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。

附件2 营业执照

附件3 环评批复

附件4 危废合同

附件5 项目工业废水接管证明

附件6 现场监测图片及环保设施

现场监测图

压泥机 废水收集池

污水井、雨水井

通风照片 废气采样口

一般固废间

危废间

危废贮存、危废标识

隔音玻璃

附件7 监测报告