高州市金源五金加工厂加工龙虾扣年产1200万粒建设项目

竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等相关规定，2025年5月27日，高州市金源五金加工厂在高州市组织召开高州市金源五金加工厂加工龙虾扣年产1200万粒建设项目竣工环保验收现场会议。会议由高州市金源五金加工厂、茂名市广润检测有限公司等代表及3名技术咨询专家组成验收工作组，验收组现场查看并核实了本次验收建设运营期配套环境保护设施的建设与建行情况，会议听取了建设单位和验收监测单位的介绍汇报，现场核查了环保设施运行情况并查阅相关资料，经充分讨论，形成报告验收意见如下：

# 一、工程建设的基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

高州市金源五金加工厂加工龙虾扣年产1200万粒建设项目（以下简称：本项目）位于高州市金山开发区第四区叶勇荣屋（中心地理坐标东经110度51分1.686秒，北纬21度49分22.921秒），主要加工龙虾扣，年产1200万粒。该项目总占地面积2800m2，建设内容包括宿舍楼、打磨抛光、开模具区、包装区、手啤台区、仓库、开模具区、弹簧部、开料打磨区、机房部仍修模区、一般固废储存间、危废间、综合楼、一次清洗区和二次清洗区。项目总投资为100万元，其中环保投资为19万元，占总投资比例的19%。本项目劳动定员为45人，均在项目内就餐，全年工作280天，1班制，每班工作8小时。

（二）建设过程及环保审批情况

本建设项目于2021年6月开工建设，2024年2月，高州市金源五金加工厂委托广州市杰人环保科技有限公司编制完成了《高州市金源五金加工厂加工龙虾扣年产1200万粒建设项目环境影响报告表》。该项目于2024年3月7日取得了茂名市生态环境局高州分局《关于高州市金源五金加工厂加工龙虾扣年产1200万粒建设项目环境影响报告表的批复》（茂环（高州）审[2024]13号）。

项目环保设施于2025年1月10日竣工，于2025年3月22日开始调试。

项目从立项至调试过程中无环境投诉记录、无处罚记录。

（三）投资情况

项目实际总投资100万元，其中环保投资为19万元。

（四）验收范围

本次验收范围针对建设宿舍楼、打磨抛光、开模具区、包装区、手啤台区、仓库、开模具区、弹簧部、开料打磨区、机房部仍修模区、一般固废储存间、危废间、综合楼、一次清洗区和二次清洗区及所配套的环保设施进行验收。

# 二、项目工程变动情况

根据本项目环境影响报告表及环评批复，本项目的建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个因素与环评及批复对比均未发生重大变动。

根据现场调查对比环评及批复建设内容，主要变更内容如下：

表1 项目变动情况一览表

| 序号 | 类型 | 环评情况 |  | 实际情况 | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保设施 | 固废治理 | - 危险废物集中收集暂存于10平方米的危废暂存间，定期交由有资质单位处理;一般固废收集后暂存于10平方米固废间。 | 危险废物集中收集暂存于5平方米的危废暂存间，定期交由有资质单位处理;一般固废收集后暂存于5平方米固废间。 | 危废暂存间和固废暂存间的面积减少了，虽减少，但在生产中增加转运频次，不会对环境造成影响。 |

综上所述，对照生态环境厅关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号），本项目以上变动均不属于重大变动的项目，可以纳入竣工环境保护验收管理。

# 三、环境保护设施建设情况

本项目主要废水为纯水制备产生的浓水、生产废水、员工生活污水。

（一）废水

1、纯水制备产生的浓水和生产废水

本项目浓水主要为纯水制备产生的浓水，生产废水主要为一次清洗废水、二次清洗废水、打磨废水和喷淋室更换废水。项目购置了压滤机、汽浮机和一体化污水处理设备等废水处理设施。废水排放送至溶气气浮机中，pH 值达到要求时加入 PAC 使其混凝，经加药反应后的污水进入气浮的混合区，絮凝体在气浮力的作用下浮向水面形成浮渣，从而迅速地除去水中的污染物质。气浮出水进入中间储罐，再泵送至一体化生化处理设备(由厌氧区、好氧区、沉淀池和清水池组成)，经生化处理去除绝大部分有机污染物并经沉淀泥水分离后，出水进入清水池，达标尾水由市政污水管网接入高州市金山水质净化厂集中处理。沉淀池沉淀所得的污泥送至压滤机去除污泥中的绝大部分水分，去除水分后的污泥放至一般固废间定期交由一般工业固废单位处理。

2、生活污水

生活污水通过“三级化粪池+隔油池”进行预处理，后经市政污水管网接入高州市金山水质净化厂集中处理。

本项目废水不会对项目周边地表水环境产生较大影响。

（二）废气

本项目主要废气主要来自开模金属粉尘、切割废气、打磨粉尘及食堂油烟。

1、无组织废气（开模金属粉尘、切割废气、打磨粉尘）

①开模金属粉尘（主要污染物为颗粒物）：产生的金属粉尘比重较大，基本可在车间内工位附近自然沉降。通过生产车间厂房阻挡和厂区周边绿化阻挡，可有效阻挡无组织粉尘逸散，减缓对周边大气环境的影响。

②切割废气（主要污染物为非甲烷总烃）：呈无组织排放，加强车间内空气流通，减小对周边大气环境的影响。

③打磨粉尘（主要污染物为颗粒物）：收集引至喷淋室处理达标后无组织排放。

2、有组织废气（食堂油烟）

本项目食堂油烟废气采用静电油烟净化器，静电油烟净化器属于行业成熟、稳定、可行的油烟处理设施;根据废气污染源强核算和项目污染源监测结果，采取以上处理措施后，对周围环境影响较小。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于运行经营时设备运行产生的噪声，噪声级约55~65dB(A)。通过优选设备、合理布局、基础减振、隔声、距离衰减等措施减轻噪声对周边环境的影响。

（四）固体废物

本项目生活垃圾交环卫部门清运处理。项目产生的危废均委托专业公司进行清理；一般固废收集后暂存于3㎡固废间，边角料和废模具交由废品回收商处理；废水处理污泥、废反渗透膜、废离子交换树脂和废过滤材料定期交由一般工业固废单位处理；边角料、废模具、自然沉降粉尘、不合格产品和喷淋室沉渣收集后交由废品回收商处理。项目的固体废弃物能够实现资源化、无害化和减量化，对周围环境不产生影响，也不会产生二次污染，对周围环境影响不大。

# 四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水

验收检测期间，项目生产废水经气浮机、一体化生化处理设备、压滤机等废水处理设施处理后排放口W1所测污染物排放浓度可满足广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和高州市金山水质净化厂设计的进水水质指标的较严值。

验收检测期间，项目生活污水“三级化粪池+隔油池”进行预处理后排放口W2及排放口W3所测污染物排放浓度可满足广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和高州市金山水质净化厂设计的进水水质标准两者较严值

2、废气

验收检测期间，开模金属粉尘、切割废气、打磨粉尘经自然沉降、厂房阻挡后，厂界无组织废气颗粒物排放浓度满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值要求。

验收检测期间，项目食堂油烟经静电油烟净化器处理后，有组织废气处理设施排放口的油烟、非甲烷总烃排放浓度满足广东省《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型标准最高允许排放限值。

3、噪声

验收检测期间，项目东、南、西、北厂界昼夜间噪声检测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)3类标准。

（二）污染物排放总量

项目生产废水、员工生活污水经污水处理设施处理后通过排放口排入市政污水管网进入高州市金山水质净化厂进一步处理，最终排入白沙河。废水总量纳入高州市金山水质净化厂，无需申请废水总量控制指标。

项目项目需申请大气总量控制指标为非甲烷总烃，总量控制指标申请量为非甲烷总烃0.003t/a（均为无组织）。

# 五、工程建设对环境的影响

《高州市金源五金加工厂加工龙虾扣年产1200万粒建设项目》已落实报告表中提出的各项环境保护措施，根据检测单位茂名市广润检测有限公司出具的检测报告，报告编号：GR25020604，检测结果表明：项目生产过程产生的污染物均能达标排放，项目建成运营后对周围环境无明显不良影响。

# 六、验收结论

本项目在实施过程中基本按环境影响评价文件及其批复要求，基本配套建设并落实了相应的环境保护措施，建设项目在完成专家组提出的整改要求和完善验收监测报告修改意见后，同意该项目配套环保设施通过验收。

# 七、后续要求

1、加强各污染治理设施的定期检查，确保运行正常，各污染物长期稳定达标排放。

2、加强环境意识教育，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，采取应急处理措施，启动应急预案。

3、危险废物按照技术规范妥善处置，做好台账记录和交有资质单位处理。

4、落实环境风险防范措施，加强日常应急演练及培训。

八、验收人员信息

验收工作组人员名单附后。

高州市金源五金加工厂（章）

2025年5月 27 日