茂名凯洁清洁服务有限公司建设化学品车罐体清洗场所项目竣工环境保护验收意见

2025年2月19日，我公司根据《建设化学品车罐体清洗场所项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、项目环境影响报告表和审批意见等要求，组织召开茂名凯洁清洁服务有限公司建设化学品车罐体清洗场所项目竣工环境保护验收现场检查会。验收组成员有茂名凯洁清洁服务有限公司（建设单位）、广东环科技术咨询有限公司（环评单位）、广东众惠环境检测有限公司（监测单位）的代表，并特邀3名专家组成。验收组现场核实了项目配套的废气、废水、噪声、固废、风险等环境保护设施的建设与运行情况，查阅了相关资料，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 污染影响类》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范及指南、项目环境影响报告表和批复等要求，经认真讨论后形成了现场验收意见。验收意见如下：

工程建设的基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

茂名凯洁清洁服务有限公司建设化学品车罐体清洗场所项目（以下简称“项目”）位于茂名市茂南区露天矿北山路6号大院火车库5号库西侧（地理坐标：东经E110°53′0.018″，北纬N21°41′54.111″）。项目占地面积约5000平方米，建筑面积约1085平方米，年清洗油品及化学品槽罐车罐体6000个，年工作300天。

（二）建设过程及环保审批情况

我公司于2023年8月委托广东环科技术咨询有限公司编制完成《建设化学品车罐体清洗场所项目环境影响报告表》并送审，2023年9月14日取得《茂名市生态环境局关于建设化学品车罐体清洗场所项目环境影响报告表的批复》（茂环（茂南）审〔2023〕15号）。项目于2023年9月15日开工建设，2024年3月17日竣工运行，目前厂内设备装置运行稳定，已具备验收条件。

我单位委托广东众惠环境检测有限公司开展验收监测，根据监测结果由我公司编制验收监测报告。

（三）投资情况

本项目总投资300万元，其中环保投资79.6万元，占总投资的26.5%。

（四）验收范围

本次验收范围为废气、废水、噪声、固废、风险等环境保护设施。

项目变更有关情况

1、项目环评报告中原定建设2个槽罐车清洗区（清洗区1和清洗区2）；实际建设中合并为一个清洗区。项目环评报告中原定共6个清洗工位，3个工位清洗油品类槽罐车，3个工位清洗氢氧化钠溶液槽罐车；实际建设中4个清洗工位用于清洗油品类槽罐车，2个清洗工位用于清洗氢氧化钠溶液槽罐车，清洗工位总数保持不变。

2、本项目废水处理站使用化学药剂进行废水处理，实际运行过程中取消使用盐酸和双氧水，分别用次氯酸钠替代双氧水、用草酸代替盐酸，且次氯酸钠与草酸的包装桶均重复利用，故本项目实际无废盐酸桶和废双氧水桶产生。

3、根据厂区实际建设情况，为做好危险废物分类存放管理，增设一个危废暂存间，共2个危废暂存间，其中一间占地面积5m2，一间占地面积6m2，相较环评报告危废暂存间面积减小9m2，但本项目通过增加危废转运频次以合理处置各类危废，禁止外排，危废处置量较环评变化不大。

本项目性质、规模、地点和生产工艺与环评基本一致。根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目以上变动内容不属于重大变动。

环境保护设施建设情况

（一）废气产排情况及治理措施

项目废气污染源主要为部分盛装挥发性物质的槽罐车内残留的有机废气及污水处理站有机废气。

项目采用的处理措施主要有：（1）槽罐车内残留的有机废气，清洗前对罐内残留有机气体进行抽取引至废气处理装置处理（活性炭吸附装置）后经排气筒排放。（2）项目污水处理池（隔油池、调节池、气浮池）加盖密封，产生有机废气经收集引至同一套活性炭吸附装置处理后经排气筒排放。

（二）废水产排情况及治理措施

项目废水主要为生活污水、罐体清洗废水、地面冲洗废水、初期雨水。

项目采用的处理措施主要有：项目生活污水经三级化粪池预处理后通过自建管道输送至茂名市茂南石化工业园区污水处理厂处理。项目含油清洗废水、地面冲洗废水、初期雨水经收集后进入自建污水处理站（“隔油池+调节池+气浮池+一体化芬顿系统+提升池”）处理后，碱性清洗废水经收集后进入pH调节池中和处理后通过自建管道输送至茂名市茂南石化工业园区污水处理厂处理。

（三）噪声产排情况及治理措施

本项目噪声主要来源于槽罐车车辆、水泵、鼓风机、高压清洗机、防爆油气泵和气浮机，其声压级为65～75dB（A）。

项目采用的处理措施主要有：（1）本项目厂界设置围墙，可有效阻隔噪声排放。（2）采用低噪声设备，对设备基础减振。（3）合理布局噪声源，将清洗区和办公室分开布置，可有效降低生产噪声对办公室的影响。根据生产功能布局，项目将高噪声设备远离厂界，减少高噪声设备对周边环境的影响。（4）严格生产作业管理，合理安排生产时间。

（四）固体废物产排情况及防范措施落实情况

本项目产生的固体废物为收集的残留液（废矿物油、废碱液）、洗洁精和洗衣粉的废包装物、废氢氧化钠包装袋、废氯化亚铁包装袋、废PAM及PAC包装袋、废活性炭、污水处理站浮渣和油泥、生活垃圾。

项目采用的处理措施主要有：残留液（废矿物油、废碱液）、废活性炭、污水处理站浮渣和油泥收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。洗洁精和洗衣粉的废包装物、PAM、PAC废包装袋收集后交由专业的资源回收公司回收处置。废氢氧化钠包装袋、废氯化亚铁包装袋收集后定期交由有资质单位回收处置。员工的生活垃圾暂存在专用垃圾桶内，交由环卫部门清运处理。

（五）环境风险防范措施落实情况

已按《茂名凯洁清洁服务有限公司突发环境事件应急预案》、项目环境影响报告表及其批复要求落实。

环境保护设施运行效果和工程建设对环境的影响

（一）废气污染物达标排放情况

监测结果表明，活性炭吸附装置排放口的非甲烷总烃排放浓度符合广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值要求，臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值要求。

厂内非甲烷总烃浓度符合广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值要求。

厂界非甲烷总烃浓度符合参考广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放标准要求；厂界臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值要求。

（二）废水污染物达标排放情况

监测结果表明，本项目生产废水与生活污水排放浓度均符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准与茂名市茂南石化工业园区污水处理厂进水标准两者较严值要求。

（三）噪声污染物达标排放情况

监测结果表明，项目各厂界噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

（四）固体废物环境影响情况

项目固体废物管理符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》要求，一般固体废物管理符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定，危险废物在厂内的临时贮存和管理符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

（五）污染物排放总量

2024年5月10日验收监测期间，油品类槽罐车的清洗工况为40%，折算为100%工况下，非甲烷总烃排放量为0.308t/a；2024年5月11日验收监测期间，油品类槽罐车的清洗工况为50%，折算为100%工况下，非甲烷总烃排放量为0.248t/a。验收监测期间测算的排放总量均符合环评报告表及排污许可证大气排放总量许可中非甲烷总烃1.257t/a要求。

项目废水经厂内设施预处理后均排入茂南石化工业园区污水处理厂处理，水污染物总量控制指标由茂名市茂南石化工业园区污水处理厂调配，不单独设置总量控制指标。

存在的主要问题

无。

其他需要说明的事项

无。

验收结论

建设化学品车罐体清洗场所项目在实施过程中按环境影响评价文件及其批复要求，落实了相应的环境保护措施。

后续要求

（一）加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放；

（二）按证依法排污，接受环境保护主管部门的监督管理。

附件

附：建设项目竣工环境保护验收签名表

茂名凯洁清洁服务有限公司（章）

2025年2月19日

茂名凯洁清洁服务有限公司建设化学品车罐体清洗场所项目竣工环境保护验收签名表

年   月   日

| 姓 名 | 工作单位 | 联系电话 | 身份证号码 | 签 名 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胡丁川 | 茂名凯洁清洁服务有限公司 | 18929762727 | 440902197208262022 |  | 建设单位 |
| 胡凯梅 | 茂名凯洁清洁服务有限公司 | 18929713338 | 440902197603072042 |  | 建设单位 |
| 陈成君 | 广东环科技术咨询有限公司 | 18558423326 | 330724199911066649 |  | 环评单位 |
| 潘冠超 | 广东众惠环境检测有限公司 | 13005672801 | 440923198901012634 |  | 验收监测单位 |
| 刘普新 | 原茂名市生态环境局 | 13709628951 | 510102196003023714 |  | 专家（高级工程师） |
| 杨 强 | 原中国石油化工股份有限公司 茂名分公司 | 13927531099 | 440902196210141217 |  | 专家（高级工程师） |
| 潘日华 | 茂名市环境技术中心 | 13509926099 | 440923198208073439 |  | 专家（高级工程师） |