中国石油化工股份有限公司茂名分公司炼油完善硫磺、沥青存储和出厂设施项目竣工环境保护验收意见

2025年6月27日，中国石油化工股份有限公司茂名分公司成立炼油完善硫磺、沥青存储和出厂设施项目竣工环境保护验收工作组，组织召开竣工环境保护验收现场检查会，验收工作组由中国石油化工股份有限公司茂名分公司（建设单位）、茂名瑞派石化工程有限公司（设计单位）、广东环科技术咨询有限公司（环评单位）、中石化第四建设有限公司（施工单位）、广东众惠环境检测有限公司（监测单位）的代表及特邀的3名专家组成。验收工作组根据《炼油完善硫磺、沥青存储和出厂设施项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范及指南、本项目环境影响报告表及其批复等要求，现场核实了项目配套的废气、废水、噪声、固废等环境保护设施的建设与运行情况，查阅了相关验收资料，经认真讨论后形成了现场验收意见。验收意见如下：

一、工程建设的基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

炼油完善硫磺、沥青存储和出厂设施项目（以下称“项目”）由中国石油化工股份有限公司茂名分公司投资建设，位于中国石油化工股份有限公司茂名分公司炼油厂区内（中心地理位置坐标：E 110度53分13秒，N 21度40分43秒）。项目建设内容为：拆除1号硫磺仓库西侧原有的操作室、液硫罐和1号硫磺仓库二楼的成型设施等，建设1个储存硫磺仓库及搬运通道；新增1个20吨/时的硫磺成型和600包/时的硫磺全自动称重包装码垛生产线等；改造现有沥青储罐的搅拌设施，沥青调和线和倒罐线流程分离，沥青泵棚机泵增设吹扫和排污流程，机泵压力信号引入沥青罐区控制室等；原设计在新建硫磺仓库西侧建设1个事故水池（385m3），考虑炼油厂区于2018年底已投用三大边沟事故水池，经设计核实，本项目投用后的事故水利用厂区现有的301#事故池（3000m3）进行收集，因此取消了本项目事故水池的建设。

（二）建设过程及环保审批情况

中国石油化工股份有限公司茂名分公司2018年9月委托广东环科技术咨询有限公司编制完成了《炼油完善硫磺、沥青存储和出厂设施项目环境影响报告表》并送审，2018年11月6日取得了《茂名市生态环境局关于炼油完善硫磺、沥青存储和出厂设施项目环境影响报告表的批复》（茂环审〔2018〕27号）。项目于2019年7月开始建设，2024年11月5日竣工并投入调试，目前厂内设备装置运行稳定，已具备验收条件。

中国石油化工股份有限公司茂名分公司委托广东众惠环境检测有限公司开展验收监测和编制验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资1691.35万元，其中环保投资56.4万元，环保投资占总投资的3.33%。

（四）验收范围

本次验收范围为废气、废水、噪声、固废等环境保护设施。

二、项目变动情况

项目性质、规模、地点和其余生产工艺与环评基本一致。

原环评中，项目拟在3#硫磺仓库西面设置一座385m3事故水池（主要用于收集3#硫磺仓库发生事故状态下事故废水），考虑炼油厂区于2018年底已投用三大边沟事故水池，经设计核实，本项目投用后的事故水利用厂区现有的301#事故池（3000m3）进行收集，该变动环境风险未增大，反而降低，事故水容纳能力显著增强。根据《石油炼制与石油化工建设项目重大变动清单（试行）》（环办〔2015〕52号），该变动不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

项目的硫磺成型与硫磺全自动称重包装码垛生产线是密闭生产过程，成型包装后的硫磺为固态，为袋装封闭物，储存过程中不产生污染物；沥青搅拌设施为密闭生产过程，不改变罐容及周转量，不改变原有油气呼吸损耗量。

（二）废水

项目劳动定员由公司内部调剂统筹安排，不新增员工的生活污水。项目不新增露天污染区域，不新增污染区域初期雨水。

（三）噪声

项目噪声源主要有新增机泵、风机等。项目选用低噪声的机泵、风机，采取基础减震、防降噪保温材料等降噪隔声措施。

（四）固体废物

项目不产生工业固体废物；不新增定员，不新增产生员工生活垃圾。

四、环境保护设施调试效果

（一）废气污染物达标排放情况

监测结果表明，厂界无组织排放的非甲烷总烃满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015，含2024年修改单）表5企业边界大气污染物浓度限值，厂内无组织排放的非甲烷总烃满足《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

（二）废水污染物达标排放情况

因项目不新增员工的生活污水、不新增污染区域初期雨水，故不对废水进行监测。

（三）噪声污染物达标排放情况

监测结果表明，项目南侧厂界噪声排放情况满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准限值，其余厂界噪声排放情况满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

（四）固体废物环境影响情况

项目不产生工业固体废物、不新增生活垃圾。

（五）污染物排放总量

根据项目的环境影响报告表及其批复要求，项目无需申请废气、废水总量控制指标。

五、工程建设对环境的影响

本项目废水、废气、噪声、固体废物，经采取相应环保措施后实现达标排放或综合利用，对周围环境影响较小。

六、验收结论

炼油完善硫磺、沥青存储和出厂设施项目在实际建设过程中，按环境影响评价文件及其批复要求落实了相应的环境保护措施，验收合格，同意主体工程正式投入运营。

七、后续要求

（一）加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放；

（二）按证依法排污，接受生态环境主管部门的监督管理。

八、验收人员信息

详见附表。

中国石油化工股份有限公司茂名分公司

2025年6月27日